- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 24 января 2019 г. |  | N | 14-р |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении ПСД на строительство объекта «Реконструкция очистных сооружений и канализационно-насосной станции, расположенных по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево»

На основании положительных заключений ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 16.01.2019 № 52-1-1-3-000559-2019 по проектной документации и результатам инженерных изысканий, и от 17.01.2019 № 3-1-3-0005-19 по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, утвердить проектно-сметную документацию на строительство объекта «Реконструкция очистных сооружений и канализационно-насосной станции, расположенных по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево» со следующими техническими показателями:

Общая мощность								– 1200,0 м3/сут

Площадь участка								– 16501,0 м2

Проектируемые здания и сооружения

Усреднитель – первичный отстойник (поз. 4)

- Объем									– 908,2 м3

- Площадь застройки							– 133,6 м2

Существующие здания и сооружения

Приемная камера	 (поз. 1)

- Площадь застройки							– 1,82 м2

Здание решеток (поз. 2, лит. Б) (реконструкция)

- Площадь застройки							– 34,14 м2

- Общая площадь								– 30,7 м2

- Объем									– 112,0 м3

Песколовка (2 шт.) (поз. 3, лит. 2)

- Площадь застройки							– 15,07 м2

Первичный отстойник – биореактор (3 шт.) (поз. 5)

(реконструкция)

- Площадь застройки							– 28,85 м2

Аэротенк, распределительная камера аэробного стабилизатора,

аэробный стабилизатор (поз. 6) (реконструкция)

- Площадь застройки							– 402,0 м2

Вторичный отстойник (поз. 7, литер 5) (реконструкция)

- Объем 									– 252,0 м3

- Площадь застройки							– 103,6 м2

Биореактор, третичный отстойник-фильтр (поз. 8) (реконструкция)

- Площадь застройки							– 221,18 м2

Здание УФ-обеззараживания,

- Общая площадь								– 24,0 м2

- Площадь застройки							– 34,85 м2

Иловые карты (4 шт.) (поз. 10) (реконструкция)

- Объем 									– 4992,0 м3

- Площадь застройки							– 3520,0 м2

Воздуходувная (поз. 11, лит. В) (реконструкция)

- Общая площадь 							– 41,8 м2

- Площадь застройки							– 46,1 м2

- Строительный объем							– 178,5 м3

Административно-бытовой корпус (поз. 1)

- Общая площадь 							– 106,4 м2

- Площадь застройки							– 148,5 м2

Песковая площадка (2 шт.) (поз. 16)

- Объем									– 62,0 м3

- Площадь застройки							– 46,2 м2

КНС (поз. 17) (реконструирукция)

- Площадь застройки							– 15,0 м2

Коммуникационный канал

- Протяженность								– 1350,0 м

Существующие здания и сооружения

Котельная (поз. 13)

ТЭП:

Площадь застройки							– 51,91 м2

Адрес: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево.

Склад угля (поз. 14)

ТЭП:

Площадь застройки							– 16,6 м2

Адрес: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево.

КТП (2 шт.) (поз. 15)

ТЭП:

Площадь застройки							– 27,20 м2

Адрес: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево.

Площадка ТБО

ТЭП:

Площадь застройки							– 4,00 м2

Адрес: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево.

Сметная стоимость

в базисных ценах 2001 г. (без НДС)				– 12847,28 тыс. руб.

в том числе:

- строительно-монтажные работы					– 5743,49 тыс. руб.

- оборудование								– 4952,21 тыс. руб.

- прочие затраты								– 2151,58 тыс. руб.

Сметная стоимость

в текущих ценах 4 кв. 2018 г. (с НДС 20%)			– 86211,58 тыс. руб.

в том числе:

- строительно-монтажные работы					– 52332,65 тыс. руб.

- оборудование								– 23300,40 тыс. руб.

- прочие затраты								– 10578,53 тыс. руб.

Исполняющий полномочия

главы администрации								С.А.Кучин

Забродина А.В.

Сыров С.А.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.